Practical No. 11

Aim : WAP in C for Cyclic Redundancy Check (CRC) error detection

| Name : Danish Altaf Solkar | Class : CO - B |
| --- | --- |
| Enrolment no. : 24111590805 | Batch : 2 |

Code :-

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

void main()

{

int data[50], gen[20], temp[50];

int i, j, n, g, flag = 0;

clrscr();

// Input data bits

printf("Enter number of data bits: ");

scanf("%d", &n);

printf("Enter data bits: ");

for(i = 0; i < n; i++)

{

scanf("%d", &data[i]);

}

// Input generator polynomial

printf("Enter number of generator bits: ");

scanf("%d", &g);

printf("Enter generator bits: ");

for(i = 0; i < g; i++)

{

scanf("%d", &gen[i]);

}

// Copy data and append zeros

for(i = 0; i < n; i++)

{

temp[i] = data[i];

}

for(i = n; i < n + g - 1; i++)

{

temp[i] = 0;

}

// CRC division (sender side)

for(i = 0; i < n; i++)

{

if(temp[i] == 1)

{

for(j = 0; j < g; j++)

{

temp[i + j] ^= gen[j];

}

}

}

// Display CRC

printf("CRC bits: ");

for(i = n; i < n + g - 1; i++)

{

printf("%d", temp[i]);

}

// Display transmitted data

printf("\nTransmitted data: ");

for(i = 0; i < n; i++)

{

printf("%d", data[i]);

}

for(i = n; i < n + g - 1; i++)

{

printf("%d", temp[i]);

}

// Receiver side

printf("\n\nEnter received data: ");

for(i = 0; i < n + g - 1; i++)

{

scanf("%d", &temp[i]);

}

// CRC checking

for(i = 0; i < n; i++)

{

if(temp[i] == 1)

{

for(j = 0; j < g; j++)

{

temp[i + j] ^= gen[j];

}

}

}

// Check remainder

for(i = n; i < n + g - 1; i++)

{

if(temp[i] != 0)

{

flag = 1;

}

}

if(flag == 0)

{

printf("\nNo error detected.");

}

else

{

printf("\nError detected in received data.");

}

getch();

}

OUTPUT :-

| Process related (15) | Product related (10) | Total Marks (25) | Signature |
| --- | --- | --- | --- |